标准测试方案

- 采用专用测试水槽，水槽储水深度不低于船底与船甲板最大高度平均值的2倍，即不低于~35 cm；水面长度、宽度不小于船底与桅杆顶端距离的1.5倍，即~75 cm。

- 静平衡测试：水槽内侧粘贴与静止水面平行的五条标识线。船满载时放入水中，能够漂浮，且甲板平面与标识线平行。

若船能浮在水面上，合格；沉没水中，不合格。能浮在水面上，且其中甲板与平行标识线完全平行至倾斜角小于10°的，该项满分；倾斜角大于10°小于30°，良好。

放船者为固定一位教师/助教，或每船主人。比照标识线利用人眼作倾斜评价者为固定一位教师/助教，以降低随机误差。以下测试项目同。

该静平衡为永久平衡，当有倾斜或下沉迹象的，应适当延长观测时间(~20 s)，以最终结果为准。

- 稳定性测试：主要观测稳性消失角是否达到135±10°。水槽内侧粘贴五条135°标识线。测试者用手掌从桅杆中部将船按压，至桅杆与任一条135°标识线平行，无初速度释放。小船能够反向回复的，合格；小船倾覆下沉的，不合格。

- 最大恢复力矩测试（选测）：可以与3.稳定性测试同时进行，准备两只秒表（不低于0.1秒精度），记作秒表A、B。用秒表A记录完成第1个周期性摆动需要的时间，秒表B记录完成前3个周期性摆动需要的时间，重复实验六次。得到摆动周期最小值T。

定性：T值越小，恢复力矩越大。

定量： 根据135°倾角时围绕浮心的转动惯量J（单位用kg·m2)和测量所得周期T(单位用s),计算得到该船的最大恢复力矩值，大于或等于0.2 N·m的该项合格，小于0.2 N·m的不合格。

- 行进性能测试（选测）：进行该项测试须沿船行进方向的水槽线度不低于3个船体长度，即测试行程距离应50 cm以上。当固定50 cm行程，在水槽边缘垂直于船行进方向固定两个光滑定滑轮或支柱，间距20 cm。80 cm非弹性细绳两根，分别一端绕过定滑轮或支柱，连接自由悬垂的10 g重物,另一端连接小船孔眼。重物无初速释放的时刻，秒表开始计时，测量船完成50 cm行程所需时间。（注意：水槽放置高度不低于80 cm,以保障重物下落过程中细绳保持张力。）

定性：所需时间越短，船行进性能越好；行进中船体倾斜倾覆的，提示结构设计存在缺陷。

定量： 根据测量时间，考生可以进一步应用能量与动量定理进行速度计算与受力分析。

表3（第二次作品测试评分表）为对应该标准测试方案的现场评分表。

表3  第二次作品测试评分表

| 组 号 | 静平衡测试 |  | 稳定性测试 |  | 最大恢复力矩测试 |  | 测速 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否漂浮 | 甲板与水面平行度 | 无稳性消失角 | 有稳性消失角（记录度数） | 大于或等于0.2 N·m | 小于0.2 N·m |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  第二次作品测试评分表

| 组 号 | 静平衡测试 |  | 稳定性测试 |  | 最大恢复力矩测试 |  | 测速 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否漂浮 | 甲板与水面平行度 | 无稳性消失角 | 有稳性消失角（记录度数） | 大于或等于0.2 N·m | 小于0.2 N·m |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |